Korszerű áramlásmérés I. (BMEGEÁTAM03) kérdéssor – Dr. Vad János blokkja

Utolsó frissítés: 2012. április 25.

A FELADATOKAT OLYAN TÖMÖRSÉGGEL ÉS OLYAN IDŐBEOSZTÁSSAL CÉLSZERŰ KIDOLGOZNI, HOGY EGY FELADAT KIDOLGOZÁSA NE VEGYEN IGÉNYBE TÖBB MINT FÉL A4 OLDALT ÉS TÖBB MINT 15 PERCET.

1/	Hasonlítsa össze a következő sebességmérési módszereket, alapvető tulajdonságaik szempontjából (egyidejűleg mérhető sebességkomponensek száma, adott helyen vagy adott síkban gyűjthető egyidejű információ, invazív/nem-invazív módszer): Prandtl-cső; LDA; PIV; stereo PIV. Mutasson be 1-1 alkalmazási példát, annak indoklásával, hogy miért az adott módszert alkalmazzuk az adott feladatra.

2/	Mutasson be példát, magyarázattal, a következő állítás szemléltetésére: Egy áramlásmérési technika (műszer) csak akkor “igényes”, ha a teljes mérési eljárás és a kiértékelés is igényes.

3/	Mutasson be példát, magyarázattal, a következő állítás szemléltetésére: Paradoxon: „tudnunk kell az eredményt, mielőtt elkezdjük a mérést.”

4/	Mutasson be példát, magyarázattal, egy speciális mérési eljárás eredményeinek teljes körű kiaknázására.

5/	Statikus nyomásszonda, érmeszonda: működési elv vázlattal, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

6/	Pitot-cső, Kiel-szonda, Prandtl-cső: működési elv vázlattal, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

7/	Hengerszonda, ötlyukú szonda: működési elv vázlattal, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

8/	Betz-manométer: működési elv szavakban, elérhető mérési felbontás, 1 alkalmazási példa.

9/	Membrános manométerek: villamos kapacitás-elv vázlattal, 1 alkalmazási példa.

10/	Turbinás sebességmérő (pl. “Mini-Air”), szárnylapátos (szárnykerekes) anemométer: működési elv vázlattal, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

11/	Hőgömbös sebességmérő, ellenálláshőmérő: működési elv vázlattal, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

12/	Időben gyorsan változó nyomás mérése: három alapelv (kapacitív, piezo-induktív, piezo-rezisztív) vázlattal, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

13/	Sebességmérésre visszavezetett és szűkítőelemes hozammérési módszerek összehasonlítása, példákon szemléltetve (beavatkozás a mért rendszerbe, instacionárius folyamatok lekövetése, költségek, előírások, pontosság).

14/	Kör keresztmetszetre alkalmazott, sebességmérésre visszavezetett térfogatáram-mérési elv: 10-pont módszer, log-lin módszer. Alapelv, vázlattal.

15/	Beszívó mérőperem, átfolyó mérőperem: működési elv vázlattal.

16/	Venturi-cső, beszívó kúp: működési elv vázlattal.

17/	Áramlásmérők: ultrahangos (pl. áthaladási idő elvén működő) áramlásmérő; magneto-induktív (MHD) áramlásmérő. Működési elv vázlattal, előnyök és korlátok, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

18/	Áramlásmérők: örvényhagyó (vortex) áramlásmérő; lebegőtestes áramlásmérő. Működési elv vázlattal, előnyök és korlátok, 1-1 alkalmazási példa indoklással.

19/	Áramlásmérők: Coriolis áramlásmérő. Működési elv vázlattal, előnyök és korlátok, 1 alkalmazási példa indoklással.

20/	Áramlásmérők: turbinás áramlásmérő; volumetrikus (pl. oválkerekes) áramlásmérő. Működési elv vázlattal, előnyök és korlátok, 1-1 alkalmazási példa indoklással.