SZŰRŐSZÖVET VIZSGÁLATA

(Zsákos porszűrő)

(Mérési segédlet)

1. A mérés célja

Nagy hatásfokú porszűrési feladatokra alkalmas eszköz az ún. zsákos porszűrő. Ez a berendezés a poros gázt szállító légvezetékbe épített, adott porozitású szálas szövetanyagból kialakított szűrőzsákból áll. A zsákos porszűrőt jellemzi:

- a porterhelés nélküli szűrő nyomásesés, ún. üresjárási jelleggörbe:	psz,ü=f(qv)

- az adott állandó porterhelés (qmp) melletti psz,p szűrő nyomásesés jelleggörbe, különböző qv levegő átáramlási térfogatáramok esetén:			psz,p=f(qv)

az adott állandó qv levegő átáramlási térfogatáram melletti psz,p  nyomásesés, különböző porterhelések (qmp) esetén.					psz,p=f(qmp)

M  I  N  T  A

A mérési feladat a poradagoló-rendszer kalibrálása után a zsákos porszűrő fenti karakterisztikáinak kimérése: a porterhelés nélküli szűrő nyomásesését a térfogatáram függvényében, illetve a különböző beállított porterhelések vagy térfogatáramok esetén különböző hosszúságú szűrőzsákok nyomásesését mérjük.

2. A mérőberendezés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

13

12

1. ábra Zsákos porszűrő mérőberendezés

1. zsákos porszűrő ház,		2. szűrőszövet /zsák/		3. nyomásmérő hely, szűrő előtt

4. nyomásmérő hely, szűrő után		5. poradagoló berendezés	6. motor fordulatszám-szabályozó

7. csővezeték			8. átfolyó mérőperem (d=6mm, D=18mm)

9. fúvó				10. fúvó fordulatszám-szabályozó

11. por tároló tégely			12. mérleg			13. U-csöves manométer

3. A mérés során egyszer mért adatok, felhasznált mérőeszközök

Környezeti hőmérséklet:		t0 =…… ºC

Környezeti nyomás:			p0 =……. Pa

U-csöves vizes manométer:		víz = 1000 kg/m3

U-csöves higanyos manométer:	Hg = 13.6·103 kg/m3

Ferdecsöves manométer:		alkohol = 840 kg/m3

Levegő sűrűség:			lev = ? kg/m3

lev =?  (R=287 J/(kg·K), κ=1,4; ε=1)

Átfolyó mérőperem adatok:		d = 6mm,  D=18 mm, =(d/D)=0,01235

A qV térfogatáram számítható az átfolyó mérőperem sarokmegcsapolásain mért Δp nyomáskülönbségből az alábbi összefüggés szerint:

qV=α⋅ε⋅d2π4⋅2⋅Δpρlev.

Ehhez szükséges az α átfolyási szám és ε expanziós szám meghatározása táblázat alapján vagy az alábbi képletek segítségével iterációval:

α=C1−β4

ahol

C=0,5961+0,0261β2−0,216β8+0,000521106βReD0,7+(0,0188+0,0063A)β3,5106ReD0,3++0,0110,75−β2,8−D0,0254

mely összefüggésben a mérőperem átmérőviszonya:

β=dD,

a Reynolds-szám:

ReD=v⋅Dν,

az A tényező értéke pedig:

A=19000⋅βReD0,8,

a közeg összenyomhatóságát pedig az expanziós szám (kompresszibilitási tényező) veszi figyelembe (jelen csekély nyomásváltozás estén az =1 egységnyi értékkel lehet számolni):

ε=1−0,41+0,35⋅β4⋅Δpκ⋅p1, ε≃1.

A fenti képleteket javaslom pl. Excel-ben történő kiértékeléshez (2-3 iterációs lépés elegendő), vagy a Reynolds-szám és a β átmérőviszony alapján az alábbi táblázatból való kiválasztással (sorokban és oszlopokban szereplő értékek közötti lineáris interpoláció!) is történhet manuálisan az iteráció, de az nehézkes és hosszadalmas.

2. ábra Az átfolyó mérőperem  átfolyási számának meghatározására szolgáló =f(4;ReD) táblázat és ReD szám számításához szükséges kinematikai viszkozitás hőmérséklet-függése.

Felhasznált mérőeszközök, berendezések felsorolása:

Hőmérő:			………………………………………..

Barométer:			………………………………………..

U-csöves vizes manométer:	………………………………………..

Ferdecsöves manométer:		………………………………………..

Digitális mérleg:			………………………………………..

Zsákos szűrő méretei, típusa:	………………………………………..

Poradagoló:			………………………………………..

Mérőperem:			………………………………………..

Fúvó:				………………………………………..

Villanymotor:			………………………………………..

Fordulatszám-szabályozó:		………………………………………..

4. A mérés menete

4.1. Poradagolás tömegáram kalibráláció:

a.,	A poradagolás kalibrációját (időegység alatti pormennyiség mérése, por tömegáram meghatározása) a mérés előtt kell elvégezni. Ehhez szükséges eszközök a poradagoló berendezés, egy időmérő eszköz (stopper, másodpercmutatós karóra) és a digitális kijelzésű 0.1g vagy 0.01g pontosságú mérleg. A poradagoló berendezés egyenlőtlensége miatt a min. t =1-2 percig tartó mérést legalább kétszer meg kell ismételni. Az így mért t időegység alatti mp portömeg értékeknek számtani átlagát vesszük, ami az adagolt (állandó) qmp portömegáramát jelenti. qmp = mp t [g/s]

b.,	A por bejuttatását a csigás adagoló berendezés nélkül is meg lehet oldani, amennyiben kézzel is azonos mennyiségű poradagokat tudunk a szűrőbe juttatni. A jelen mérés során ezt az adagolási módot is használhatjuk. Az adagolás kalibrációja a jegyzőkönyv végén található a táblázatban. A tényleges mérés során egy adag por a (~0.05) gramm legyen, melyet 0.01 gramm pontosságú mérlegen lehet kimérni. Az adott poradagokat egyelő idő alatt (pl. 15 sec alatt) kell bejuttatni a szűrő szívóoldali nyílásán. Ebből pl. a poradagolás tömegárama már számolható.

A digitális mérleg használatánál ügyelni kell annak nullázására, tárázásra, illetve a mérés utáni tisztítására!

Amennyiben több állandó porterheléssel is mérni akarunk, a kalibrálást minden egyes beállítandó porterhelésre előzetesen el kell végezni! (Kézi adagolásnál ez nem alkalmazható.)

4.2 Zsákos szűrő elkészítése, a mérőberendezés összeszerelése:

A szűrőszövetből egy megfelelő hosszúságú (L1) darab áll rendelkezésre. Arra a zárókupakot fel kell rögzíteni, és az együttes tömeget (üres szűrő tömegének meghatározása céljából) lemérni. Majd a beszívócsonkot is felrögzítve az így kialakított zsákos szűrőt a szűrőházba kell helyezni, majd a házhoz -légmentesen lezárható módon- csavarokkal rögzíteni kell. Meg kell győződni arról, hogy a szűrő előtti ill. utáni nyomáskivezetések nincsenek-e eltömődve, ill. hézagmentes-e a tömítés.

A szűrő utáni csővezetéket csatlakoztatni kell az átfolyó mérőperemet tartalmazó egyenes mérőszakaszhoz, ill. azután a fúvó szívócsonkjához.

Figyelem! A manométereket csak a berendezés beindítása után csatlakoztassuk a nyomásmérő helyekhez, és akkor is gondosan ügyelve, hogy azok méréshatára megfelelő-e! Amennyiben szükséges, nagy szűrő nyomásesés ill. térfogatáramok esetén használjunk vizes U-csöves manométert a ferdecsöves mikromanométer helyett!

A kalibráció után a fúvó motorjának és fordulatszabályozójának hálózati csatlakoztatása után a mérést az üres szűrő nyomásesésének mérésével kezdjük.

A légfúvó fordulatszámának szabályozására két potenciométer áll rendelkezésre. Ezekkel lehetőség van a fúvó maximális térfogatáramának beállítására. Ezáltal elkerülhetjük a manométer méréshatárának túllépését, és így a mérőfolyadék (víz, alkohol) mérőcsőbe való túlfolyását!

4.3 Üres szűrő nyomásesése:

A mérést a porterhelés nélküli üres szűrőszövet nyomásesésének a mérésével kezdjük. Ügyelni kell a nyomásmérő eszköz megválasztására!  A ferdecsöves alkoholos, U-csöves vizes manométerek közül ki kell választani az adott szűrőhöz megfelelő méréshatárral rendelkező legpontosabb mérőeszközt. A fúvót a mérőeszköz által beállíthat maximális térfogatáramon járatva, a szűrő előtti ill. utáni nyomáskivezetésekre csatlakoztatott szilikon csöveket a manométer (+/-) nyomásmérő csatlakozóihoz óvatosan közelítve meghatározhatjuk megfelelő méréshatárú műszert. Így a szűrő előtt ill. után elhelyezett nyomásmérő pontokhoz csatlakoztatjuk a megfelelő manométert.

M  I  N  T  A

A mérőperemhez ugyancsak csatlakoztatunk egy megfelelő manométert.

A fúvó fordulatszámának növelése mellett regisztráljuk a szűrő nyomáseséséhez psz,ü  tartozó manométer kitérést hsz,ü és a mérőperem nyomáseséséhez tartozó kitérést hMP.

4.4 Szűrő nyomásesésének mérése porterheléssel:

Az üres szűrő nyomásesésének mérésénél leírtakat kell megismételnünk, de most már a port is adagoljuk, a szűrő előtti nyíláson keresztül. Az adagolásnál ügyelni kell, hogy a por bejusson a szűrő szívócsövébe! Egy adott qv térfogatáramon végzett mérésnél a szűrő eltömődésével a fúvó egyre jobban terhelődik, kevesebb térfogatáramot képes szállítani, így a fúvó fordulatszámának kismértékű korrigálására van szükség.

A kb. 15-15s-ig tartó mérések + műszerleolvasások között a kézi poradagolást szüneteltetni kell, ha pedig adagoló berendezés van, akkor pedig annak leállításával vagy pedig az adagoló berendezés leállítása nélkül a folyamatosan adagolt port egy odahelyezett külön tálkába való felfogásával, amíg a manométereken mutatott értékeket le nem olvassuk.

Addig ismételjük ezeket a méréseket, amíg a szűrő nyomásesése az azt mérő manométer méréshatárát el nem éri. (ez a fenti kis poradagok esetén kb. 15-20 mérési pontot jelent)

Szükség esetén a méréseket megismételjük más szűrőszövettel, vagy más porterheléssel, a mérést vezető oktató helyszíni útmutatása alapján. Rendelkezésre áll: 4-féle hosszúságú szűrőzsák, mindegyikből 2-2 db, hogy a különböző porterheléses állapotot össze lehessen hasonlítani adott szűrőzsák-hossz esetén.

5. Eredmények (!PÉLDA! Az alábbi diagramok csak jellegre helyesek!)

A jegyzőkönyvben szerepeltetendő eredmények (táblázat és diagram formájában is):

/Minden mért és számított adat a mérési jegyzőkönyv fontos része. A mérési jegyzőkönyvet a mért eredmények (táblázatos, diagramos, szöveges, stb.) elemzése, kiértékelése zárja. Egyéb, a mérési jegyzőkönyvvel kapcsolatos követelmények a honlapon találhatók./

- Poradagolás kalibrációja, táblázatban mp[g]=f(t)[s]

A 15s-ig adagolt portömegek (grammban):

| 1. | vagy poradagoló |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,15g/15s = 0.01 g/s | 1) 1.32 g / 2 perc | 2) 1.44g / 2 perc | 2) 1.37 g / 2 perc |

- Üres szűrő nyomásesése a térfogatáram függvényében, psz,ü [Pa] = f (qv)  [liter/s]

M  I  N  T  A

Poros szűrő nyomásesése az adagolt por tömegének függvényében, psz,p[Pa]=f(mp)[g]

(Adatpontokra illesztett (0,0) pontból induló lineáris trendvonal, egyenlet, szórásnégyzet)

A méréssel kapcsolatos egyéb gyakorlati tudnivalókat a helyszínen ismertetjük.

A mérési jegyzőkönyv egyéb formai követelményeit a szintén letölthető „mereskov.doc” tartalmazza.

Ajánlom a mérési jegyzőkönyv borítólapjának a honlapon ugyanitt letölthető egységes borítólapot! www.ara.bme.hu

A jegyzőkönyv beadási határideje a mérés után 2 héttel. A jegyzőkönyvvel kapcsolatos konzultáció az Áramlástan Tanszéken, lehetőleg előre egyeztetett időpontban.

Bővebb felkészüléshez pl. Dr. Lajos T. előadásjegyzete használható

Budapest, 2007.10.10.

Suda Jenő Miklós, egyetemi adjunktus

ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK - www.ara.bme.hu - 463-3465 - suda@ara.bme.hu