| 1. példa (6 p.) 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| T |  | 5 / |
|  ÍRÁSBELI |  | 50 / |
| Évközi munka |  | 40 / |
| SZÓBELI |  | 10 / |
|  PONTSZÁM |  | 100 / |
| JEGY: |  |  |

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

### Adatok:

### p1=1bar		p2=2.5bar;

### t1=20°C		t2=65°C;

### d1=65mm		d2=40mm;

### v1=15ms		R=287JkgK.

### Kérdés:

### a) Határozza meg a kiáramló (komprimált) levegő sebességét! =?

b) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama? qm=?

2. példa	(8 p.)

B

Az ábrán látható felül p0-ra nyitott hengeres edényt h0 magasságig vízzel töltjük fel. Az edényt ω szögsebességgel megforgatjuk.

Adatok:

p0=105 Pa

ρ=1000 kgm3

he=0.1 m

h0=0.3 m

D=0.2 m

A gravitációs térerősségvektor nagysága: g=10 Nkg.

Kérdések:

a)	Határozza meg azt az ω szögsebességet, amely esetén a forgó folyadék felszíne éppen eléri az edény felső lapját!

b)	Ebben az esetben mekkora a (pA-p0) és a (pA-pB) nyomáskülönbség?

3. példa	(11 p.)

v2

p0

Az áramlás irányában hirtelen kiszélesedő csőszakaszt, az ún. Borda-Carnot átmenetet mutat az ábra. Adatok:

A1=0.1m2; A2=0.22m2; p2=p0=105Pa; v1=20ms; ρ=1.25kgm3

Kérdések:

a./	Mekkora valós nyomáskülönbség jön létre az 1 és 2 keresztmetszetek között? (p1-p2)=?

b./	Mekkora és milyen irányú R erő hat az A jelű idomdarabra, ha a 2 keresztmetszetben a p0 környezeti nyomás uralkodik?

4. példa	(10 p.)

A szabadfelszínű tartályból víz áramlik ki az érdes falú (k=0,2mm) és L=300m hosszú csővezetéken és az azt követő, veszteségmentes konfúzoron keresztül. Stacionárius állapot. A gravitációs térerősségvektor nagysága g=10 N/kg!

Adatok: p0   = 105Pa, víz= 1000 kg/m3 , νvíz=1.3⋅10−6m2s

Kérdés: Határozza meg a csövön kifolyó víz térfogatáramát! (qV=?)

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! A diagram két (, Red) tengelye logaritmikus léptékben skálázott. Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. példa	(10 p.)

Az mellékelt ábrán egy p0-ra nyitott mérőterű szélcsatorna vázlata látható. A mérőtérben egy autómodellre ható ellenálláserőt mérjük. A levegő a mérőtérben v sebességgel áramlik, ekkor az autómodellre ható ellenálláserő Fe=50N.

- Vízzel töltött U-csöves manométerre csatlakoztatott Pitot-csővel a szélcsatorna veszteségmentes konfúzora előtti belső térben össznyomást,

- ill. a Prandtl-csővel pedig a nyitott mérőtérben mérünk dinamikus nyomást az ábrán látható elrendezésben.

Adatok:	hPitot=60mm	A=0.2 m2

lev=1.2kg/m3	víz=1000kg/m3,	p0=105Pa		Fe=50N

Kérdések:

a)	Számítsa ki a Prandtl-csőre kötött manométer hPrandtl kitérését! 		hPrandtl [mm] = ?

b)	Határozza meg ebből mérőtér v áramlási sebességét!				v [m/s] = ?

c)	Határozza meg az autómodell ce ellenállástényezőjét!				ce [-] = ?