| 1. PÉLDA (6 p) 1. PÉLDA |  | 6/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 11/ |
| 3. PÉLDA |  | 6/ |
| 4. PÉLDA |  | 11/ |
| 5. PÉLDA |  | 11/ |
| TESZT |  | 5/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 50/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 60/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 40/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

Az alábbi ábrán látható két szabadfelszínű víztartályra egy U-csöves, higannyal töltött manométer csatlakozik. A tartályok alja azonos magasságban fekszik. A manométer kitérése 100mm.

Adatok

Hg=13600kg/m3

víz=1000kg/m3

g=10N/kg

Kérdés:	Határozza meg a (p1−p2) nyomáskülönbséget!

2. PÉLDA	(11 p)

A mellékelt ábrán látható H=100m magas kéményen keresztül TF hőmérsékletű forró füstgáz áramlik a szabadba. A csőbeli sebességprofil vmax maximális értéke ismert (negyedfokú forgásparaboloid, n=4).

Külső talajszinten /”2” pont/ a környezeti nyomás p0=105Pa, illetve a külső levegő hőmérséklete TK.

Adatok

p0=105Pa			D=2m

H=100m			vmax=6m/s

TF=380K (=áll.)		TK=290K (=áll.)

R=287J/(kg·K)		g10N/kg

(A sűrűségszámításnál a p0 nyomás állandónak vehető.)

Kérdések

a)	Határozza meg a kéményen átáramló füstgáz tömegáramát! qm=? [kg/s] (Amennyiben nem tudja kiszámolni ehhez a sebességprofilból a csőbeli v átlagsebességet, úgy vegyen fel v=4m/s értéket. De ebben az esetben azonban a teljes példa csak 8 pontot ér.)

b)	A kémény vízszintes szakaszát teljesen lezárjuk (tehát forró füstgáz áll a teljes csőben). Számítsa ki ebben az esetben az (p1-p2) nyomáskülönbséget! /kémény ún. statikus huzatát/

3. PÉLDA	(6 p)

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

### Adatok:

### p1=1bar		p2=2,5bar;

### t1=20°C		t2=65°C;

### d1=65mm		d2=40mm;

### v1=15ms		R=287JkgK.

### Kérdések

### a) Határozza meg a kiáramló (komprimált) levegő sebességét! =?

b) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama? qm=?

4. PÉLDA	(11 p)

A szabadfelszínű tartályból víz áramlik ki az érdes falú (k=0,2mm) és L=300m hosszú csővezeték végén levő, elhanyagolható hosszúságú, veszteségmentes konfúzoron keresztül. Stacionárius áramlási állapot.

Adatok

p0 =105Pa			víz=1000 kg/m3

νvíz=1,3⋅10−6m2s	g=10 N/kg

Kérdés

Határozza meg 2 lépéses iterációval a csövön kifolyó víz térfogatáramát! (qV=?)

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! A diagram két (, Red) tengelye logaritmikus léptékben skálázott. Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(11 p)

d

D

v1

p0

v2

lev

x

y

LÉGTERELŐ

A mellékelt ábrán egy kúpos kialakítású, szimmetrikus mennyezeti légbefúvó-egység látható. A felső csőből hideg levegő áramlik rá v1=10m/s sebességgel a légterelő egységre, majd mennyezettel párhuzamosan áramlik le arról. A csőből kiáramló levegő áramvonalai párhuzamosak. A teremben a külső nyomás mindenütt p0=105Pa.

Adatok	Tlev = 288 K	R = 287 J/kg/K

D = 200 mm	d = 100 mm

(Stacionárius és súrlódásmentes az áramlás, a közeg összenyomhatatlan. A gravitációs térerősségből származó erőhatásokat pedig hanyagolja el!)

Kérdések		a) Számítsa ki a légterelőről leáramló levegő sebességét! v2 = ? [m/s]

b) Határozza meg a légterelőre ható erőt! R=? [N]

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!