| 1. | 5 / |
| --- | --- |
| 2. | 10 / |
| 3. | 10 / |
| 4. | 10 / |
| 5. | 10 / |
| Teszt | 5 / |
|  ÍRÁSBELI | 50 / |
| Évközi munka | 40 / |
| SZÓBELI | 10 / |
|  PONTSZÁM | 100 / |
| JEGY: |  |

1. példa	(5 p.)

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

### Adatok

### p1=1bar

### p2=2,5bar

### t1=20°C

### t2=65°C

### d1=65mm

### d2=40mm

### R=287JkgK

### Kérdések

### a) Határozza meg a komprimált levegő kiáramlási sebességét!

b) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama?

2. példa	(10 p.)

A Barátság kőolajvezetéken Venturi-mérőszakasszal kívánjuk ellenőrizni, hogy megfelelő térfogatárammal kapjuk-e az olajat, ezért a D=600mm átmérőjű vízszintes kőolajvezetékbe egy d átmérőjű mérőszakaszt építünk be. Az „1” és „2” keresztmetszetekhez a csőfalon levő statikus nyomásmérő helyekhez egy U-csöves higanyos manométer csatlakozik, melynek kitérése h=100mm. A manométer jobboldali higanyfelszíne és a csőtengely közötti szintkülönbség H.

d

H

h

2

1

Hg

D

D

qV

Adatok:

D=600mm

d=300mm

H= 12 m

olaj=880kg/m3

Hg=13600kg/m3

g=10N/kg

Kérdés:

a) Határozza meg az átáramló térfogatárammot!

b) A múlt heti 3 napos (3x24h) elzárás alatt hány tonna kőolaj nem érkezett be a vezetéken?

(A vezetéken kb. 10-11Mt/év kőolaj érkezik Mo-ra.)

3. példa	(10 p.)

A melléklet ábrán látható, függőleges tengelyre merőlegesen rögzített kémcsőben olaj és víz van. A kémcsövet  szögsebességgel forgatjuk a tengely körül. A kémcső tengely felőli oldala nyitott, a külső nyomás p0. A folyadékra ható nehézségi erő elhanyagolható.

Adatok		ω=10 1/sρvíz=1000kgm3ρolaj=800kgm3

Kérdés

Határozza meg az „A” pontbeli túlnyomást!

(pA-p0)=?

4. példa	(10 p.)

A mellékelt ábrán látható vízszintes tengelyű konfúzor idomon keresztül adott térfogatáramú víz áramlik a szabadba. (A súrlódásból származó erő elhanyagolható.)

Adatok: qv=1,89 m3/min;  p0=105 Pa; ρvíz=1000 kg/m3

Kérdés: Határozza meg a konfúzorra ható erőt! R=? [N]

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. példa	(10 p.)

Az ábrán látható függőleges, érdes belső falú /k=2mm/ kéményen tf=150 °C hőmérsékletű forró levegő áramlik ki szabadba egy diffúzoron keresztül. A levegő térfogatárama qV = 35000 m3/h. A külső térben a hideg levegő hőmérséklete th=5°C.

Adatok:

0,7

D=0,7;   μ=18⋅10−6 kgms;  R=287 Jkg K ,   g=10 N/kg

p0=105Pa a külső talajszinti „2” pontbeli környezeti nyomás) Stacioner állapot. A sűrűség számításához a nyomás mindenütt p0=105Pa-nak vehető!

Kérdés: Határozza meg a (p2–p1) nyomáskülönbséget!