| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| FAK. SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

A Föld felszínén a nyomás p0=1,0135·105Pa, a hőmérséklet pedig T0=290K értékű. (R=287 J/kg/K, g=9.81 N/kg)

Kérdések

a)	Határozza meg, hogy a Föld felszínétől számolva milyen H[m] magasságban csökkenne le a p nyomás zérusra, ha az egész légkörben állandónak tételeznénk fel a levegő sűrűségét!

b)	Mekkora viszont a p nyomás az a) kérdésben kiszámolt H magasságában az ún. izotermikus atmoszféra (T0=áll.) feltételezéssel?

c)	Ábrázolja jellegre helyesen a p nyomás változását a z[m] magasság-koordináta függvényében mindkét fenti esetre egy közös diagramban!

2. PÉLDA	(12 p)

A fenti ábrán látható vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja a megfigyelt t időpillanatban adott vd=1m/s sebességgel és ad=0,5 m/s2 gyorsulással mozog. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa.

Adatok:		ρvíz=1000kgm3, p0=105Pa, L=80mm, ℓ=40mm, D=20mm, d=5mm

Kérdés:		Mekkora Fd erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?

3. PÉLDA	(12 p)

Az ábrán látható szabadfelszínű tartály aljához kötött G=10N súlyú hengerre a d=50mm átmérőjű lekerekített nyíláson át vízszintesen víz szabadsugár áramlik v sebességgel. A hengerről leáramló vízsugár a vízszintessel 15 fokos szöget zár be. A henger az ábrán látható helyzetében egyensúlyban van. A vízsugárra ható súrlódásból származó erő ill. a súlyerő hatása elhanyagolható, a külső nyomás mindenütt p0=105Pa.

ADATOK:	ρvíz=1000 kgm3, G=10 N, g=10 N/kg

Kérdés:	Határozza meg, hogy ehhez az egyensúlyi állapothoz mekkora tartálybeli h vízszint szükséges!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(12 p)

Egy kör keresztmetszetű (d1=100mm, L1=20m hosszú) csatorna egy rövid, veszteségmentesnek tekinthető átmeneti szakaszon keresztül egy téglalap keresztmetszetű (a×b=100mm×50mm, L2=30m hosszú) csatornára szűkül, amely a p0=105Pa nyomású szabadba nyílik.

Mindkét csatornarész belső fala érdes: k=0,2 mm. Az „1”pontbeli áramlási sebesség adott: v1=10m/s. Az áramló közeg levegő (lev=1.2kg/m3, lev=15·10-6m2/s), a légcsatorna tengelye vízszintes, stacioner állapot.

Kérdés

a) Határozza meg a csatornaszakaszokra jellemző 1 ill. 2 csősúrlódási tényezőket és a Δpcső,1' ill. Δpcső,2' nyomásveszteségeket!

b) Mekkora az „1” pontban érvényes túlnyomás? (p1-p0)=?

5. PÉLDA	(12 p)

A külső nyugvó térből (p0 külső nyomásról) egy veszteségmentes szívócsonkon át áramlik a levegő a szélcsatornába, mely zárt mérőterébe egy d=100mm átmérőjű gömböt helyezünk, hogy megmérjük az ellenállástényezőjét.

A szélcsatornában a v áramlási sebesség a hossz mentén és az egész csőkeresztmetszetben állandónak vehető.

A mérőtérbe felülről benyúló Prandtl-cső egy ferdecsöves alkohollal töltött manométerhez csatlakozik, az oldalfali statikus nyomás mérő kivezetéshez pedig egy vízzel töltött U-csöves manométer csatlakozik.

A gömbre ható Fe erőt mérve Fe=1.5N értéket kapunk.

p0

v

Adatok:

p0=105Pa

R=287 Jkg K

ρlev=1.2 kgm3

ρvíz=1000 kgm3

ρalk=850 kgm3

g = 10 N/kg

Kérdések:

a)	Határozza meg a mérőtérbeli áramlási sebességet! v=?

b)	Határozza meg az oldalfali statikus nyomást mérő U-csöves vízzel töltött manométer kitérését! h=?

c)	Mekkora a gömb ce ellenállástényezője? ce=?