| 1. PÉLDA (18 p) 1. PÉLDA |  | 18/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 18/ |
| 3. PÉLDA |  | 18/ |
| 4. PÉLDA |  | 18/ |
| 5. PÉLDA |  | 18/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT Fak. ZH-ből |  | max. +15p/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A mellékelt ábrán látható egy 2m×2m négyzet keresztmetszetű légcsatorna, amely végén egy szabadba nyíló kör keresztmetszetű diffúzor van. A t1 hőmérsékletű levegőt a diffúzorba való belépés előtt egy fűtőtesttel felmelegítjük (t2). A nyomás megváltozása elhanyagolható, súrlódásmentes, stacioner eset. A közeg sűrűségének számításánál mindenhol p0 vehető. Adatok:

qv,1=40 m3s

p0=105 Pa

t1=15 °C

t2=80 °C

R=287JkgK

Kérdés

Határozza meg a v1 és v2 áramlási sebességeket és a qm tömegáramot!

2. PÉLDA	(18 p)

A mellékelt ábrán egy magas toronyház lépcsőháza látható. A földszinti bejárati ajtó nyitva van, míg a felső ablak be van zárva. Egy víztöltésű U-csöves manométerrel mérjük ezen a felső ablakon a tetőszinti belső tér és külső tér közötti nyomáskülönbséget. Az ajtónál –talajszinten– a környezeti nyomás p0. (A sűrűség kiszámításakor mindenhol p0 vehető).

Adatok:

p0 = 105 Pa 	H = 100 m		tB = 27°C		tK = -3°C

R = 287 J/kgK	víz = 103 kg/m3	g = 10 N/kg

Kérdések:

a) Számítsa ki a víztöltésű U-csöves manométer kitérését! h=?

b) Mekkora és milyen irányú F erő hat az  A=0,8m2 nagyságú ablakfelületre? F = ?

3. PÉLDA	(18 p)

A szabadfelszínű, p0 nyomásra nyitott tartályba egy vízzel teli, függőleges tengelyű henger nyúlik bele. A hengerben lévő dugattyú ebben az időpillanatban adott v1 sebességgel és a1 gyorsulással mozog felfelé. Az áramlást tekintsük súrlódásmentesnek. Ha a helyi nyomás bárhol eléri a vízgőz nyomását (pvízgőz), a folyadékoszlop elszakad.

Adatok:

p0 = 105Pa		pvízgőz = 4000Pa		víz=1000kg/m3

v1 = 9.5m/s		a1 = 10m/s2			g = 10N/kg

h =2m		l = 3m

Kérdés: Elszakad-e a megadott v1 és a1 esetén a folyadékoszlop? Válaszát magyarázza számítással!

4. PÉLDA	(18 p)

1

x

y

p0



A1

A2

2

A mellékelt ábrán látható egy áramlás irányban szűkülő, p0 nyomású szabadba nyíló csővég, amely a vízszintes síkban fekszik. A csőtengely az „1” pontban az „y” tengellyel, a „2” keresztmetszetben pedig az x tengellyel párhuzamos. A csőidomon átáramló folyadék térfogatárama ismert: qV=30m3/min. (Stacioner állapot, a súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható, összenyomhatatlan közeg.)

Adatok:	ρ=1000kg/m3	p0=105Pa

A1=0,1m2		A2=0,05m2

Kérdés:

Határozza meg a csőidomra ható erőt! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(18 p)

Egy L=20m hosszúságú, d1=25mm átmérőjű, érdes (k=0,125mm) csövön vA=0,9m/s átlagsebességgel a víz=1000kg/m3 sűrűségű és ν= 1,3⋅10-6m2s viszkozitású folyadék egy d=0,7 hatásfokú diffúzoron (d2=35mm) keresztül áramlik be egy nyílt felszínű tartályba. (A tartálybeli vízfelszín felemelkedése elhanyagolható.)

Adatok: H=6m, h=1m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az A pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!