| 1. PÉLDA (18 p) 1. PÉLDA |  | 18/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 18/ |
| 3. PÉLDA |  | 18/ |
| 4. PÉLDA |  | 18/ |
| 5. PÉLDA |  | 18/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT Fak. ZH-ből |  | max. +15p/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A Föld felszínén (z0=0m) az ISA (International Standard Atmosphere) szerint a nyomás p0=1,01325·105Pa, a hőmérséklet pedig T0=288K. Levegő gázállandója R=287 J/(kgK). Ebben a példában számoljon g=9.81 N/kg értékkel!

z

[m]

p [Pa]

0

0

Kérdések:

a) Határozza meg, hogy a Föld felszínétől számolva milyen H magasságban csökkenne le a p nyomás zérusra, ha az egész légkörben lev=állandó feltételezéssel élnénk! Rajzolja fel a nyomás magasság szerinti változását a mellékelt diagramba!

b) Mekkora viszont a p nyomás a légkör a) részben kiszámolt H magasságában az ún. T0=állandó (izotermikus atmoszféra) feltételezéssel? Rajzolja fel a nyomás magasság szerinti változását a mellékelt diagramba!

2. PÉLDA	(18 p)

A mozdonyból lelógatott ød=80mm csövön keresztül egyszerű módszerrel lehet menet közben vizet „szivattyúzni” a víztartályba: a sínekkel párhuzamos hosszú árokban víz áll, amelybe egy, a vízszinteshez képest =30° döntött szárú cső nyúlik le a mozdonyról. A mozdony u=72km/h állandó sebességgel halad. A vízfelszín és a csővég közötti magasságkülönbség H=1,6m. Súrlódásmentes áramlás. p0=105Pa, g=10N/kg

Kérdések:

a) Mekkora az így felszivattyúzható víz térfogatárama? qV=? m3s

b) Mekkora P[W] teljesítmény kell a cső vontatásához?

3. PÉLDA	(18 p)

A mellékelt ábrán egy tűzvédelmi rendszer vízszintes tengelyű fúvókája látható. A fúvókán, amely A1=0.1m2–ről A2=0.02m2 keresztmetszetre szűkül, =103kg/m3 sűrűségű víz áramlik ki v2 sebességű sugárban a szabadba (p0=105Pa). A függőleges tengelyű fővezeték A keresztmetszete a fúvókáéhoz képest sokkal nagyobb (A>>A1), így abban a víz áramlási sebessége elhanyagolhatóan kicsi (v≈0). A fővezetékbeli ph nyomás 2·105Pa értékkel nagyobb a külső p0 nyomásnál. Kérdések:

a) Számítsa ki a v2 kiáramlási sebességet a súrlódási veszteségek elhanyagolásával!

b) Határozza meg a fúvókára ható R erőt!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(18 p)

Egy szivattyú a nyomóoldalára („1” jelű pont) csatlakozó d=160mm átmérőjű, érdes (k=0.8mm) csövön keresztül vizet szállít. A cső a vízszintes síkban fekszik. A víz (víz=103kg/m3, =10-3 kg/(ms)) a csővégen a szabadba (p0=105Pa) áramlik ki. A cső teljes hossza L=150m, mely egyenes szakaszai között 2db szelep (SZ=5 / db) és 4db könyökidom (K=1.5 / db) van. A csővezetéken szállított víz térfogatárama ismert: qV = 170 m3/h.

Kérdés: Mekkora túlnyomást kell biztosítani a szivattyú nyomóoldalán ehhez az áramlási állapothoz? (p1-p0)=?

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(18 p)

A két-hajtóműves (tolóerő=2×120 kN) AIRBUS A320 típ. repülőgép m=77000kg értékű maximális felszállótömegével 8500 méteres magasságban képes a legnagyobb v=903km/h állandó értékű, vízszintes irányú repülési sebességre. Ebben a magasságban a levegő hőmérséklete t=-55°C, a légköri nyomás p=28000Pa, R=287 J/(kgK), g=10N/kg.

Kérdés:

Számítsa ki ekkor a repülőgép ellenállás- és felhajtóerő-tényezőjét! (A tényezők kiszámításához szükséges felületnek A=120 m2  értéket vegyen.)