| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT +fak. ZH pont |  | - + 15/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Levegő áramlik egy 300mm450mm téglalap keresztmetszetű légvezetékben, ahol Prandtl-csővel mérést végzünk. A 6, egyenlő nagyságú Ai részkeresztmetszetek súlypontjaiba egymás után behelyezett Prandtl-csővel mért nyomások rendre:

pi= 275,	300,	265,	285,	290,	270	[Pa]

Adatok:	tlev=37°C; R=287 J/(kgK), p=99500Pa

Kérdések:

- Határozza meg a légvezetékben áramló levegő átlagsebességét,

- térfogatáramát és

- tömegáramát!

MEGOLDÁS

2. PÉLDA (15 p)

D

Forgás-

A kéményből füstgáz áramlik a szabadba, ismert sebességprofillal (n=4. forgásparaboloid, vmax=4m/s).

Adatok:

D=3m	H=120m	vmax=4m/s	    	g10N/kg

TF=340K	TK=270K	R=287 J/(kg·K)	p2=105Pa

A sűrűség kiszámításánál mindenhol 105Pa nyomás vehető.

Kérdések:

a) Határozza meg a kéményen átáramló füstgáz tömegáramát!

b) Mekkora a p1-2 nyomáskülönbség (azaz a kémény ún. statikus huzata), ha a kémény vízszintes szakaszát teljesen lezárjuk?

MEGOLDÁS

3. PÉLDA (15 p)

Egy szabadfelszínű, p0 nyomásra nyitott felszínű tartályba egy vízzel teli, függőleges tengelyű henger nyúlik bele. A dugattyú ebben az időpillanatban adott v1 sebességgel és a1 gyorsulással mozog felfelé. (=áll, =0). Adatok:

p0 = 105Pa		pvízgőz = 4000Pa	víz=1000kg/m3

v1 = 5m/s		a1 = 5m/s2		g = 10N/kg

h =2m		l = 3m

Kérdés: Elszakad-e a megadott v1 és a1 esetén a folyadékoszlop? Válaszát magyarázza számítással!

MEGOLDÁS

1

x

y

p0



A1

A2

2



4. PÉLDA (15 p)

A mellékelt ábrán látható áramlás irányban szűkülő, p0 nyomású szabadba nyíló csővég a vízszintes (x,y) síkban fekszik. A csőtengely az „1” pontban az „y” tengellyel párhuzamos, a „2” keresztmetszetben pedig az x tengellyel =30º szöget zár be. A csőidomon átáramló víz térfogatárama ismert: qV=170 liter/sec. (A súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható. Összenyomhatatlan közeg, stacioner állapot.)

Adatok:		ρ=1000kg/m3	p0=105Pa

A1=0,1m2		A2=0,05m2

Kérdés:  Határozza meg a csőidomra ható erőt! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem lehet maximális pontszámú!

MEGOLDÁS

5. PÉLDA (15 p)

Egy p0 nyomásra nyitott szabadfelszínű tartályból egy összesen L=200 m hosszú érdes (d1=50mm, k=0.1mm) csővezetéken keresztül vezetjük a vizet a szökőkúthoz, két adott veszteségtényezőjű tolózáron át. A csőívek és a csővégi konfúzor (d2=25mm) idomveszteségei elhanyagolhatók. Stacioner áramlási állapot. Adatok:	g=10N/kg,	ν=1.3·10-6m2/s,	ρvíz=1000 kg/m3,	p0=105Pa

Kérdés:	Mekkora a szökőkút h magassága?

MEGOLDÁS

6. PÉLDA (15 p)

a) Kérem, vezesse le és értelmezze a természetes koordinátarendszerben felírt Euler-egyenlet normális irányú komponens egyenletét! Kérem, adja meg a levezetett összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja! (12pont)

b) Milyen gyakorlati mérnöki következtetéseket tud levonni a fenti komponens-egyenletből? Válaszához készítsen ábrát! (3pont)

MEGOLDÁS