Zajvédő tokozás vizsgálata zengőszobában

A labormérésnek két célja van:

- Tapasztalatot szerezni néhány burkolat hatásosságát illetőleg.

- Megismerni, alkalmazni egy méréstechnikát.

#### Általános elvek a burkolathoz

A különféle zavaró zajforrásokat, ha nem sikerül csendesebbé tennünk, vagy elvinni messzire, akkor lehetőség még a beburkolás. Már amelyik forrást be lehet burkolni. Pl. ha egy motornak intenzív szellőzésre, hűtésre van szüksége, akkor korlátozott a módszer alkalmazhatósága, de részleges burkolatokkal is lehet eredményt elérni.

A burkolatoknak 4 jellemző tulajdonsága van, ami javíthatja hanggátlásukat:

- Legyen a burkolat nehéz. Azaz legyen minél nagyobb az alkalmazott fal felületegységre eső tömege.

- Legyenek a falban a hajlítási hullámok minél lassúbbak. A lágy szerkezet jobb, mint a merev. A sík jobb, mint a görbítéssel merevített héj. Az ólomreszelékkel adalékolt gumi lebegjen a szemünk előtt. Egy vastag lemezben gyorsabbak a hajlítási hullámok, mintha ugyanazt a vastagságot több rétegből alakítjuk ki, hogy a rétegek tudjanak kissé csúszkálni egymáson. A réteges szerkezet ezért is előnyös.

- Legyen a fal rezgése csillapítva. Vagy eleve olyan anyagból készüljön, amiben erősen csillapodnak a rezgések, de lehetséges fémlemezek közé például műanyagréteget tenni.

- Próbáljuk nyelni a léghangokat a burkolaton belül. A nehéz falról a hang nagyrészt visszaverődik. Oda-vissza verődve többször belebotlik egy kőzetgyapot rétegbe — ha nem mulasztottuk el a burkolat alá elhelyezni. Kívül az efféle csillapító kevéssé hatásos, és —mivel sérülékeny is— nem praktikus.

##### Megjegyzés 1.

Azt gondolnánk, hogy ha egy burkolat semmi csillapítást nem tartalmaz, akkor az már nem is lehet hatásos. Mondván, hogy az a hang, ami belül keletkezett, előbb vagy utóbb úgyis kijut belőle. Ez NEM IGAZ.

- Egyrészt, mert a levegő és maga a hangforrás is nyelhet,

- másrészt a forrás energia-kibocsátása nem független az akusztikai környezettől. Ez a jelenség javíthat, de ronthat is. Előfordulhat, hogy a hangforrás bizonyos frekvencián burkolva hangosabb, mint csupaszon. 
Hogy ezt megértsük, képzeljünk el egy kicsiny lélegző gömböt, ami rögzített térfogatsebességgel sugároz. A leadott teljesítmény a térfogatsebességnek és a gömb körüli nyomásnak a szorzata. (Így végez munkát a gömb a környezetén.) Ha a burkolat úgy módosítja a hangteret, hogy megnő a nyomásingadozás a forrás körül, akkor ezzel a kiáramló energia is megnőhet. 
(Egy hangsugárzást javító tölcsér például ezen az elven működik. Persze az nem burkolat, de az is egy energiát adni-venni képtelen, merev falú eszköz.)

#### A mérés eszközei

A mérés során 3 különböző zajgátló tokot vizsgálunk. Túl azon, hogy kíváncsiak vagyunk a mérési hibára, a mérőrendszerünk mérőképességének határaira is.

Tulajdonképpen különböző hangforrásokat hasonlítunk össze: csupasz forrást és burkolt forrást. Így következtetünk a burkolatra.

A zengőszoba pedig kifejezetten alkalmas helyszín források hangteljesítmények összehasonlítására — legalábbis az alkalmazhatósági frekvenciatartományán belül. Mert a szoba 160Hz alatt elég bizonytalanul használható.

A csupasz/burkolt hangforrástól viszonylag távol elhelyezünk egy mikrofont is. Mérés alatt a szoba ajtaját zárva tartjuk. Két ajtó van, a belsőt mindenképpen, mert az befolyásolja a szoba utózengési idejét is. A külső ajtót csak akkor kell becsukni, ha nem tudunk csendet biztosítani a szoba előterében.

Zajforrás gyanánt egy kisméretű, szélessávú hangfalat alkalmazunk. Ennek van egy nagy előnye egy turbulens zajforrással szemben: Mivel mi adjuk a gerjesztő időfüggvényt, ezért pontosan ismerjük. Ezáltal lehetőség nyílik, hogy a mikrofon jelét szétválogassuk burkolaton belülről kiszűrődő (a gerjesztéssel koherens), ill. egyéb forrásból származó részre. Az „egyéb forrás” lehet a valódi léghang, ami a zengőszobán kívülről jutott be minden szigetelő-igyekezetünk ellenére. De zavaró lehet a mikrofon+erősítőnek az elektromos zaja is. Esetünkben például a legjobb burkolat annyira hatásos magas frekvencián, hogy a hangszóró bármennyire is erőlködik, nem képest mérhető hangot kelteni a burkolaton kívül. A mikrofon zaja űbereli a valódi hangokat.

##### Jelfeldolgozás 1. (egyszerűbb)

A hangnyomás teljesítmény-spektrumát hasonlítjuk össze burkolt és csupasz esetben.

A feladatnak ez a kézenfekvő megoldása, de van egy hibája: Hiába a hosszas átlagolás, a zavaró zajok benne maradnak a mérésben.

##### Jelfeldolgozás 2. (hatásosabb)

Ha a szobában nem az összes teljesítmény-spektrumot mérjük, hanem csak azt, ami koherens a gerjesztéssel, akkor sokkal jobb jel-zaj viszonyt érhetünk el. Szinte tökéletesen ki lehet iktatni az mérésből a zavaró zajok hatását.  Két lehetőség is van, amelyek hasonló végeredményre vezetnek. Vagy az említett módon a mikrofonjelnek a gerjesztéssel koherens részét mérjük, (és osztjuk el a burkolt esetet a burkolatlannal), vagy az átviteli függvényekkel tesszük ugyanezt.

Bármelyik módszert követjük, a végén spektrumokat kell elosztani egymással. Ezek a spektrumok keskenysávúak és meglehetősen szőrösek szoktak lenni. Nem azért, mert zajosak, hanem azért, mert a zengőszobának az átviteli függvénye igen csipkés. Ha kétszer elindítjuk a mérést egymás után, a két eredmény egyformán lesz cakkos. Ez mutatja, hogy nem mérési hibával van dolgunk. viszont a mikrofon vagy a hangforrás odébb helyezésével, ill. egyéb változtatással a cakkok megváltoznak.

A burkolt és a csupasz mérésből származó spektrum viszont különbözőképpen cakkos. Két ilyen függvény osztva egymással a hányados elég borzasztó tud lenni. Cikket osztva cakkal nagyon nagy, fordított esetben nagyon kicsiny a hányados.

Kézenfekvő, hogy az osztandó függvények csipkéit elsimítsuk osztás előtt. Lehetőség erre, hogy a sok ezer finom FFT vonalat összevonjuk/összeátlagoljuk néhány tercsávba. Ez a cakkosságot szépen kisimítja. Végül a tercsávok között végezzük el az osztást.

Ezzel persze rontjuk a mérésünk frekvenciafelbontását, de hát kit izgat? Egy burkolat hanggátlása nem érdekel senkit, (nem is igazán értelmezhető) tercnél finomabb felbontásban.

##### Jelfeldolgozás 3. (legjobb)
Átviteli függvény mérése

Ha sima zajt mérünk a szobában az nem jó, mert belemérjük az idegen eredetű zajokat is. 
Ha koherens zajt mérünk, az már annyival jobb, hogy legalább az idegen zajoktól megszabadulunk. Viszont még mindig előnytelen, hogy a mérőjelünk egy véletlen zaj, és csak hosszas átlagolás után áll be a mérési eredmény. 
Ha viszont átviteli függvényt mérünk, akkor ettől a bajtól sem kell szenvednünk. Egy rendszer átviteli függvénye egy stabil függvény, nem olyan változékony, esetleges, mint egy sztochasztikus zaj ugrándozása.

A mérés alapelve a szokásos:

1. ábra	A lineáris rendszerek átviteli függvényének mérése

Az átviteli rendszer, amit ebben az esetben mérni fogunk, több elemet is tartalmaz — mintha sorba lennének kapcsolva.

2. ábra	A zajvédő burkolat mérése során a lineáris rendszer igen összetett:
hangszóró + (burkolat) + szoba + mikrofon + erősítő
Ebből a burkolat a változó elem.

Ezen elemekből a hangszóró (+burkolat) és a mikrofon az erősítőjével nem különösebben zűrös, de a zengőszoba átviteli függvényének korrekt mérése bizonyos megfontolásokat igényel.

A nehézséget a szoba hosszú impulzusválasza adja. Mint általában, itt is kiadunk egy zajjelet gerjesztésnek, és kapunk rá egy válaszjelet. A kettő spektrumának a hányadosából próbál az elemző okoskodni. A gerjesztő és a válaszjel szorosan összefügg.

Csakhogy az elemző véges időszakaszokkal dolgozik, és emiatt két probléma merül fel, melyek gyökere azonos.

- A válaszjel elején a szoba még olyan gerjesztésre válaszol, amit MÉG nem látunk.

- A gerjesztő jel utolsó moccanásaira adott hosszas válasz pedig MÁR nem fér bele a megmért szakaszba.

Láthatóan a végek környékével van a baj. Az időszakasz közepén minden rendben: látjuk a „kérdést”, és a rá adott választ is.

Ezen problémák miatt az elemző a becsületes, hasznos mikrofonjelnek egy részét zajnak fogja tekinteni. Vagyis olyannak, ami nem koherens a gerjesztő jellel. Ezáltal lecsökken a mért átviteli függvény (szisztematikus hiba), a zajossága viszont megnő (véletlen hiba). Tehát az átlagolás során az FRF az igazinál alacsonyabb értékhez konvergál, és lassabban.

Az orvoslásnak több módja is van. Az egyik, hogy jó nagy FFT-hosszal (hosszú időszakaszokkal) dolgozunk. Ezáltal a végek részaránya az összeshez képest csökken.

A másik lehetőség, hogy úgynevezett pseudorandom jellel gerjesztünk. A „pseudo” arra utal, hogy csak látszólag véletlen. Valójában periodikus, és a periódushossza pontosan megegyezik az FFT ablak hosszával. Ezáltal a végek körüli hiba elkerülhető.

Talán említeni sem kell, hogy a jó méréshez, a jó jel/zaj viszonyhoz lehetőleg nagy jelszinten kell mérni. Persze a hangszórót nem kéne leégetni, mert attól aligha lesz hangosabb. De az sem előnyös, ha már torzít, elvégre a mérésünk lineáris rendszert feltételez. A mikrofon mérőerősítőjét úgy célszerű beállítani, hogy a csupasz hangszóró mérése során a jel ne érje el a ±10V-os limitet. És akkor azzal a beállítással lehet végigmérni az össze burkolatot is. Nem nyerünk azzal, hogy a gyengébb mikrofonjeleket jobban erősítjük. Lehetséges ugyan eltérő erősítéssel mérni a burkolatokat, de akkor azokat fel kell jegyezni és számításba venni. Akkor lenne érdemes, ha az AD-konverter nem lenne elég nagy felbontású, vagy az hosszú kábel szedne össze valami zavarjelet. De itt egyikről sincsen szó. Az erősítő zaját pedig általában az első 1-2 erősítőfokozat határozza meg.

Az adatgyűjtő 4 csatornája között van némi áthallás. A közelebbi csatlakozók között több, ezért előnyös inkább a ch0-ch2-t használni a méréshez, nem a szomszédos ch0-ch1-et.

- Mintavételi frekvencia:  50kHz

- decim:1/1   Az elsődleges mintafolyam digitális szűrés után „megtizedelhető”. (Az másodpercenkénti mintaszám felezhető, negyedelhető, stb.) Nekünk most erre nincs szükségünk

- Trigger: free run

- Ablakozás: Hanning  (folyamatos jelek esetén ezt ajánlható)

- Az FFT-ablak hossza (minták számával kifejezve):   256....128k ig terjedhet  (1k=1024 a bináris világban) A hosszabb ablak előnyösebb a már említett okból.

- Érdemes megtekinteni a mérési folyamat fő függvényeit.

  - time function

  - instant spektrumok

  - Autospektrumok (átlagolt teljesítményspektrum)

  - FRF 2/0

  - Coherent power of ch2 (with reference channel ch0)

A mért átviteli függvényeket (hosszabb-rövidebb átlagolás) után lemezre mentjük.

Azokat utólag megnyitva lehetőség van a terc-spektrumokba való összevonásra-simításra, és egyidejűleg text-fájlba való exportálásra — .dif kiterjesztéssel. ( Menu > Export to text > 1/3 octave;   Sima textfájl lesz, tabulátorral határolva. A .dif kiterjesztés következtében rögtön az Excel nyitja meg a fájlt, és nem kell az importálással vacakolgatni.).

A spektrumok osztását, már Excel-ben kell elvégezni és az eredményt ábrázolni. Vigyázat, az eredmények a textfájlokban dB-ben vannak megadva, így az osztásból kivonás lesz!!!

##### A „tökéletes burkolat”

A mérés során nem csak a meztelen állapotot és a 3 burkolatot mérjük meg, de a „tökéletes burkolatot” is. Azt, amiből egyáltalán nem képes kijönni a hang. Ezzel a saját mérőrendszerünket tudjuk tesztelni. Így lehet kitapogatni, hogy hol vannak a mérőképességünk határai.  Ha például a tökéletes burkolatot -80dB-esnek méri a rendszer (adott frekisávban), akkor ne is reménykedjünk, hogy egy -90dB-es valóságos burkolatot majd helyesen fog mérni. A valódi burkolatok eredményeit a határokkal összevetve megállapíthatjuk, hogy mi az, ami abból hihető, és mi az, ami a valóságban akár sokkal jobb is lehet, csak éppen mi nem tudtuk megmérni.

Kérdés: vajon hogyan készül a tökéletes burkolat?

#### A jegyzőkönyv tartalma

- A mérés elve.

- Az alkalmazott műszerek nagy vonalakban.

- A burkolatok pontos leírása. (Ne feledjük, semmi értelme megadni a pontos hanggátlást, ha a hozzá tartozó burkolat leírása pongyola)

- A burkolatok hanggátlása tercfelbontásban

- Némi szöveges értékelés. (Melyik doboz jó? Hol-melyik eredmény mennyire hihető?)

Úgy írjuk a jegyzőkönyvet, hogy ha úgy adódik, 15 év múlva forrásként használhassuk zajvédő burkolat tervezéséhez!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

##### Lehetséges szorgalmi feladat

Aki akarja, elvégezheti a mérést a hangnyomásos módszerrel is egyidejűleg. Ehhez az átlagolásokat követően az FRF mellett a mikrofonjel teljesítményspektrumát (autospectrum ch2) is menteni kell. A későbbiekben velük ugyanúgy lehet eljárni, mint az FRF-ekkel.

A két módszer eredményeinek összevetéséből megállapítható, hogy melyik módszer „érzékenyebb”, melyiknek alacsonyabb a zajhatára.

Az FFT algoritmus a világot periodikusnak tekinti: mintha az általa látott jelszakasz elöl-hátul, végtelenszer ismétlődne. Mivel ezt a butaságot nem tudjuk kiverni a fejéből, „okos enged” alapon legyen neki igaza: tegyük periodikussá a világot! Ehhez olyan gerjesztő jelet szoktak gyártani és ismételgetni, amelyik minden FFT-vonalon elegendő — célszerűen kb. egyforma— energiát tartalmaz. Hogy a spektrum sehol se legyen „lukas”: az osztásnál majd sehol ne fordulhasson elő, hogy szemetet osztunk szeméttel. (Egy-két kilógó vonal el tudja csúfítani az egész átviteli függvényt.)

Max 4V effektívet kaphat, ami akár kézi multiméterrel is ellenőrizhető.