Műanyag fólia hanggátlása

Elmélet	1

A szabály, ami megjegyezhető	3

A mérés	3

A jelfeldolgozás	4

A jegyzőkönyv tartalma	4

Utóhang	4

Miért éppen fóliát vizsgálunk? Kinek jutna eszébe fóliát használni hanggátlásra? Senkinek. Mindössze arról van szó, hogy a könnyű fólia esetén is ugyanazok a jelenségek, mint nehéz falaknál, csak fóliával magasabb frekvencián van az „izgalmas rész”. Rövidebb hullámokkal pontosabban tudunk mérni a korlátos méretű süketszobánkban, mert kevésbé zavar az elhajlás, a hang kevésbé kerüli meg a fólia-akadályt.

#### Elmélet

A hang visszaverődése ill. átjutása egy falon több dologtól függ. Egy egyrétegű falszerkezet esetén is lényeges annak tömege, a hang beesési szöge és a falban a hajlítóhullámok sebessége.

Abban az esetben, ha a hajlítóhullámok sebessége a kérdéses frekvenciatartományban nagyon kicsiny, akkor a fal tehetetlen tömegként kezelhető, aminek egyetlen lényeges tulajdonsága a négyzetméterre eső tömege. Egy kifeszített (vagy lelógatott, mindegy) vékony műanyagfólia esetében számottevő hajlítómerevségről nem beszélhetünk, azért a hajlítóhullámai bizonyosan nagyon lassúak. Aminek az a következménye, hogy a benne haladó hajlítóhullámok egymáshoz túl közeli pontokon nyomják, ill. szívják meg a levegőt, ezért a hullámhegyek és a hullámvölgyek által a levegőben keltett elemi hullámok kioltják egymást. Ezt hívják akusztikai rövidzárnak: ha egy előre mozduló felülethez nagyon közel egy hátra húzódó is van, akkor a levegő nem fog összenyomódni (és nyomáshullámot indítani) Inkább a hegyen „fölöslegessé vált” levegő kényelmesen megtalálja a helyét a völgyben.

Ilyen esetben a hullámzó felület által megmozgatott levegőben nem indulnak hullámok, hanem a keltett zavar a felülettől távolodva exponenciálisan eltűnik. Számottevő mozgás tehát csak a felület közvetlen közelében lesz, a nyomások is csak erre a térrészre korlátozódnak. Ilyenkor a nyomás a mozgással sincsen olyan fázisban, ami az energiaátadásnak kedvezne. Távozó energia, azaz lesugárzás esetén ugyanis a nyomás a felület sebességével van fázisban, a mi esetünkben viszont a gyorsulással. A hullámzó fal a környező levegőt tehetetlen tömegnek érzi. 
Összefoglalva tehát: a fóliában az esetleges hajlító hullámoknak nincsen különösebb akusztikai jelentősége.

A fólia hangvisszaverésének problémáját 1 dimenziósan kezeljük. Ez annak az esetnek felel meg 3D-ben amikor a fóliára merőleges beeséssel síkhullámok érkeznek. Minden hullámfront egyszerre éri el a teljes fóliát, így abban hajlító hullámok nem is akarnának keletkezni. Az eset úgy kezelhető, hogy egy közegben, aminek az akusztikai impedanciája ismert, hullámok érkeznek egy tömeghez. A hullámnak meg kell mozgatnia a tömeget is, és a fólián túli levegőt is egyidejűleg.

Ennek a „kapcsolási rajza” a következő:

amely az alábbi részekből épül fel, ezek az ábrában szaggatott vonallal vannak elválasztva: a meghajtó oldali levegő, a tömeg és a fogadó oldali levegő.

A levegő modellje egy sebességgenerátor és egy csillapító. Utóbbi megfelel a levegő fajlagos akusztikai impedanciájának. A gerjesztő sebesség akkora, amekkora egy szabad végen lenne a véglap sebessége. Vagyis, ha ott a levegő hirtelen véget érne, és a hullám azonos sebesség-amplitúdóval visszaverődne onnan. A szabad végen sebességduplázódás van ahhoz képest, mintha a hullám azonos közegben mehetett volna tovább. Tehát ha levegőben érkező hullámot akarunk modellezni, akkor kétszer akkora sebességet kell adni a sebességgenerátornak, mint amekkora a haladó hullámban lenne a sebesség. Mert ha a gerjesztő levegőoszlopot leterheljük a továbbmenővel, akkor esik a sebesség a felére, és alakul ki a normál haladó hullámnak megfelelő állapot. Ugyanakkor ennek a kettes faktornak most nem lesz szerepe, mert egy lineáris rendszer átvitelét keressük. Annak pedig mindegy a gerjesztési amplitúdó.

Több kérdés tehető fel, amelynek az eredménye ugyanaz lesz (kell legyen). Például:

- Hogyan mozog a fólia a tömegének függvényében? A nulla tömeg a „nincs fólia” esetnek felel meg, amikor a fólia csak megjelöli a levegőnek egy síkját.

- Mekkora erő nyomkodja a falat (a szilárd pontot a lánc végén)  tömeggel ill. anélkül?

Mindkét esetben azonos fizikai mennyiségeket osztunk egymással (a fóliást a meztelennel), így az eredmény dimenziótlan lesz. És mindkét esetben a kérdéses mennyiségek arányosak a továbbhaladó hullám amplitúdójával.

Egységnyi felületre érdemes/kényelmes számolni. 1m2 levegő impedanciája: Zlevegő = 430kg/s, állandó. A fóliáé viszont frekvenciafüggő:  Zm=i*ω[rad/sec]*0.03[kg]. Ráadásul imaginárius is, jelezve, hogy a sebesség nincs fázisban az erővel, így nem vesz fel energiát. Illetve, amit felvett, a következő negyed periódusban vissza is adja.

A feladat megoldását az 1.-es kérdés alapján keressük:

A teljes lánc impedanciája:      Ztot = Zlevegő × (Zm+Zlevegő)

Ahol „×” a repluszt jelenti. a×b ≡ a*b/(a+b)

Indoklás:

- ( + ) A fólia mozgatásakor pontosan ugyanolyan mértékben meg kell mozgatni a mögötte levő levegőt is. A két mozgatásnak a sebessége azonos, az erő(igény) pedig összeadódik. Ez az impedancia összeadódásának esete.

- ( × ) A gerjesztett ponton ható erő azonos a fóliát balról támadó erővel. A gerjesztő sebesség viszont kétfelé oszlik. Az (első) lengéscsillapító egyrészt deformálódik, másrészt a túlsó vége (azaz a fólia) mozog. Tehát az erő azonos, a sebességek összeadódnak, ami viszont a replusz esete.

Az erő a gerjesztett oldalon: Finput= v* Ztot

Ekkora erőt kell kifejtenie a sebességgenerátornak ahhoz, hogy az előírt v sebességet „keresztülverje” a szerkezeten.

Az erő a tömeg előtt, azaz a tömeg bal oldalán:   Fm_előtt =Finput,

(Mivel egy csillapítónak nincsen tömege, az erőt egy-az-egyben átadja.)

A tömeg és a második lengéscsillapító sebessége egyaránt: vtovább = Fm_előtt /( Zm+Zlevegő)

Ez a mennyiség már arányos a tovább menő hullám amplitúdójával.

A fólia hatását (jelöljük „A”-val) úgy kapjuk, hogy kiszámítjuk vtovább-ot nulla tömegű ill. m tömegű fóliára, és a kettőt elosztjuk egymással. A számítás részleteit most átugorva:

A = 2Zlevegő / (2Zlevegő +Zm)

Az ilyen frekvenciafüggés (Zm frekvenciafüggése miatt) azt jelenti, hogy a fólia egy bizonyos frekvenciáig a hangot átbocsátja, utána pedig egyre jobban vágja.

Határfrekvenciának azt nevezzük, amikor  2Zlevegő  = |Zm | .  Az abszolútértékre szükség van, mert Zm imaginárius. A határfrekvencia tízszeresénél a fólis már csak az eredeti amplitúdó kb. tizedét ereszti át. (ami energiában 1%-ot jelent)

A határfrekvencián vagy törésponton | Zm| = 2Zlevegő ,  ugyanakkor  90 fokot zárnak be, az   2Zlevegő +Zm  összeg abszolútértéke a 1.4142-szerese a 2Zlevegő  -nek, és az amplitúdó átbocsátása 71%-os. Vagyis a határfrekvencián az energiának a felét engedi át a fólia-függöny. Mivel nem disszipatív, nyelni nem tud, így a másik felét visszaveri.

A fóliafüggöny tehát közönséges aluláteresztő szűrőként viselkedik. Az átvitele itt látható:

Az efféle diagramokat log-log skálán szokás ábrázolni. Durva közelítéssel azt mondják, hogy a görbe két egyenes szakaszból áll, vízszintes a töréspontig, és egy 20dB/dekád meredekségű onnan tovább. (Ne feledjük az amplitúdóknál a 10-ed, míg az energiák esetén 100-ad részre csökkenés jelent -20dB-t!)

A mi konkrét esetünkben a törésponti körfrekvencia a 2*430=m*ω képletből jön ki. Ha tömeg 100gramm(/m2), akkor ω=8400rad/sec  azaz 1360Hz.  Egy réteg 80gr/m2-es printerpapír 1700Hz felet kezd vágni.

##### A szabály, ami megjegyezhető

A | Zm| = 2Zlevegő kifejezés azt jelenti, hogy  ω*ρ  = 2 ρ*c . Ahol

ρ : a fólia sűrűsége (négyzetméterre eső tömege)

ρ : a levegő sűrűsége

c : a hangsebesség

ω : a körfrekvencia

Ebből némi átalakítással:    ρ  = ρ * (c/ω)  =  ρ * (λ/π)

Vagyis a töréspontnál, avagy a határfrekvencián

a fólia tömege =  2 radiánnyi levegőréteg tömegével.

A radián talán nem meglepő, a 2-es faktor pedig abból származik, hogy a fólia mindkét oldalán levegővel érintkezik.

#### A mérés

Függönyként (lehetőleg síkban) felfüggesztjük a fóliát a süketszobában. Akkora felületre van szükségünk a pontos méréshez, hogy a hullámok már ne legyen képesek a fóliát kikerülni. A mérésnek a várható törésponti frekvenciánál és afelett kell jónak lennie, hogy szépen látszódjék a hatás Egy nehezebb fóliafélére 1500Hz –et becsülünk. A fólia mérete az 1500Hz -ből számolt hullámhossznak a többszöröse kellene lennie. A 1400Hz/340m/s=0.25m -nek a többszöröse könnyedén kivitelezhető, ez még egy kezelhető méret a süketszobában.

A fóliafüggöny egyik oldalán, attól pl. fél méterre elhelyezzük a hangszórót, és a túloldalon a mikrofont. Két átviteli függvényt mérünk: fóliával és nélküle. Mindkét esetben a hangszóró gerjesztő-feszültségét használhatjuk referenciacsatornának. Végül a két átviteli függvényt elosztjuk egymással. (Tehát két hányados hányadosa a végeredmény, hiszen az átviteli függvények maguk is hányadosok).

Úgy is felfoghatjuk mindezt, hogy süketszobában megmérjük egy hangszóró érzékenységgörbéjét 1m távolságból tengelyirányban, majd falat iktatva a hangszóró és a mikrofon közé, a mérést megismételjük. A változás jellemzi a falat.

Ha már eddig eljutottunk, és a mérési összeállítás és a módszer adott, érdemes megmérni egy szivacslapnak a hangátbocsátását is. Tanulságos, és nem jelent sok többlet munkát.

##### A jelfeldolgozás

Ha mérünk két átviteli függvény, akkor általában előfordulhat, hogy a függvényeink szőrösek. Nem azért mert zajosak lennének, mert sokszor az átviteli függvény valóban cakkos. Mérhetjük, átlagolhatjuk akármeddig, a szőrök nem tűnnek el, mindig ugyanott vannak. Ha két eltérően cakkos átviteli függvény hányadosát kell számítani, akkor az elég csúnya, duplán cakkos eredmény adhat. A fóliánkról viszont tudjuk, hogy elég sima függvénnyel jellemezhető. Ilyenkor érdemes az átviteli függvényeket megsimítani még az osztás előtt, vagy szomszédos vonalakat összevonva áttérni terc- vagy 1/12 oktáv spektrumra. De lehet azt is, hogy eleve kicsiny felbontással mérünk. Nem 16384 pontból számolunk FFT-ket a mérésnél, csak 128-ból, például. Ki kell próbálni, hogy mi a célravezető.

Most azonban ilyen bajokra nem számítunk. A süketszobában egy a hangszóró átviteli jelleggörbéje kissé hepehupás szokott lenni, de nem nagyon. Így a két elosztandó fv. közül a nevező máris viszonylag sima, és a fóliás átvitelnél is hasonló jellegre számíthatunk. (Ki kell próbálni, és meglátjuk.)

#### A jegyzőkönyv tartalma

A mérési jegyzőkönyvben legyen pár szó a mérési elvről a „fal” (esetünkben: fólia) várható viselkedéséről. És természetesen a fólia tömege a mért átviteli függvények és azok hányadosa is szerepeljen. Vonjuk le a következtetés, hogy a méréssel milyen pontosságig sikerül igazolni az elméletet.

#### Utószó

Mondjuk ki végül: melyik falnak jó a hanggátlása? Annak, amelyik nehéz. És ráadásul puha, hogy a hajlítóhullámok lassúak legyenek benne. Ha még csillapítottak is azok a hullámok, az az igazi.

Vannak egyéb szempontok is:

A fal felületére tett hangelnyelő anyag is segít. Főleg azzal, hogy eleve nem engedi a hangot eljutni a falig vagy onnan tovább.

A falra rátett elnyelő rétegnek a hatása megerősödik, ha egy zajvédő dobozon belül oda-vissza verődő hang sokszor belebotlik, ezért a dobozban már eleve kisebb hangnyomás alakul ki.

Ha a fal kétrétegű, az is hasznos lehet. Úgy értve persze, hogy a tömeget nem növeljük, csak kétfelé osztjuk. A jelenség ilyenkor sokkal bonyolultabb, mert a falak a közéjük szorult levegőn rugózni tudnak. De csillapítást is téve a falak közé az kettéosztással jól lehet járni.

A replusz szó a reciprok és a plusz szavak összerántásából keletkezett. A műveletet akkor használjuk, amikor nem két mennyiség adódik össze, hanem a reciprokaik. Pl. párhuzamosan kapcsolt ellenállások esetén nem az ellenállások, hanem a vezetések adódnak össze.