Zajvédő tokozás vizsgálata zengőszobában

#### Általános elvek

A különféle zavaró zajforrásokat, ha nem sikerül csendesebbé tennünk, vagy elvinni messze, akkor lehetőség még a beburkolás. Már amelyik forrást be lehet burkolni. Pl. ha egy motornak intenzív szellőzésre, hűtésre van szüksége, akkor korlátozott a módszer alkalmazhatósága, de részleges burkolatokkal is lehet eredményt elérni.

A burkolatoknak 4 jellemző tulajdonsága van, ami javíthatja hanggátlásukat:

- Legyen a burkolat nehéz. Azaz legyen minél nagyobb az alkalmazott fal felületegységre eső tömege.

- Legyenek a falban a hajlítási hullámok minél lassúbbak. A lágy szerkezet jobb, mint a merev. A sík jobb, mint a görbítéssel merevített héj. Az ólomreszelékkel adalékolt gumi lebegjen a szemünk előtt. Egy vastag lemezben gyorsabbak a hajlítási hullámok, mintha ugyanazt a vastagságot több rétegből alakítjuk ki, hogy a rétegek tudjanak kissé csúszkálni egymáson. Ezért a réteges szerkezet előnyös.

- Legyen a fal rezgése csillapítva. Vagy eleve olyan anyagból készüljön, amiben erősen csillapodnak a rezgések, de lehetséges fémlemezek közé például műanyagréteget tenni.

- Próbáljuk nyelni a léghangokat a burkolaton belül. A nehéz falról a hang nagyrészt visszaverődik. Közben többször belebotlik egy kőzetgyapot rétegbe, ha nem mulasztottunk ilyet a burkolat alá elhelyezni. Kívül az efféle csillapító kevéssé hatásos, és —mivel sérülékeny is— nem praktikus.

##### Megjegyzés 1.

Azt gondolnánk, hogy ha egy burkolat semmi csillapítást nem tartalmaz, akkor az már nem is lehet hatásos. Mondván, hogy az a hang, ami belül keletkezett, az előbb vagy utóbb kijut belőle. Ez NEM IGAZ.

- Egyrészt, mert a levegő is nyel, maga a beburkolt hangforrás is nyelhet,

- másrészt a forrás energia-kibocsátása nem független az akusztikai környezettől. Ez a jelenség javíthat, de ronthat is. Előfordulhat, hogy a hangforrás bizonyos frekvencián burkolattal hangosabb, mint csupaszon. 
Hogy ezt megértsük, képzeljünk el egy kicsiny lélegző gömböt, ami rögzített térfogatsebességgel hangot sugároz. A leadott teljesítmény a térfogatsebességnek és a gömb körüli nyomásnak a szorzata. Ha a burkolat úgy módosítja a hangteret, hogy megnő a nyomásingadozás a forrás körül, akkor ezzel a kiáramló energia is megnőhet. (Egy hangsugárzást javító tölcsér például ezen az elven működik. Persze az nem burkolat.)

#### A mérés menete

A mérés során különböző zajgátló tokokat hasonlítunk össze. Tulajdonképpen különböző hangforrásokat hasonlítunk össze: Csupasz forrást és burkolt forrást. A zengőszoba pedig kifejezetten alkalmas helyszín hangteljesítmények összehasonlítására. A csupasz/burkolt hangforrástól viszonylag távol elhelyezünk egy mikrofont is, amivel mérjük a szobában a hangnyomást.  Mérés alatt a szoba ajtaját zárva tartjuk. Két ajtó van, a belső mindenképpen, mert az befolyásolja a szoba utózengési idejét is. A külső ajtót csak akkor érdemes becsukni, ha nem tudunk csendet biztosítani a szoba előterében.

Zajforrás gyanánt egy kisméretű, szélessávú hangfalat alkalmazunk. Ennek van egy nagy előnye egy turbulens zajforrással szemben: Mivel mi adjuk a gerjesztő időfüggvényt, ezért pontosan ismerjük. Ezáltal lehetőség nyílik, hogy a mikrofon jelét szétválogassuk burkolaton belülről kiszűrődő (a gerjesztéssel koherens), ill. más forrásból származó részre. Az a „más forrás” lehet a valódi léghang, ami a zengőszobán kívülről jutott be mégis, minden igyekezetünk ellenére. De zavaró lehet a mikrofonnak vagy az előerősítőjének az elektromos zaja is. Esetünkben például a legjobb burkolat annyira hatásos magas frekvencián, hogy a hangszóró bármennyire is erőlködik, nem képest mérhető hangot kelteni a burkolaton kívül.

##### Jelfeldolgozás 1. (egyszerű)

A hangnyomás teljesítmény-spektrumát hasonlítjuk össze burkolt és csupasz esetben.

A feladatnak ez a kézenfekvő megoldása, de van egy hibája: ha a burkolat szinte tökéletes, akkor nagyon kevés hang jön ki belőle, és a mérést akadályozhatja a mérőműszereink alapzaja. Esetleg más forrásokból származó zajok, bár ez zengőszobában nem sok lehet becsukott ajtó mellett.

##### Jelfeldolgozás 2. (hatásosabb)

Ha a szobában nem az összes teljesítmény-spektrumot mérjük, csak azt, ami koherens a gerjesztéssel, akkor sokkal jobb jel-zaj viszonyt érhetünk el. Szinte tökéletesen ki lehet iktatni az mérésből a zavaró zajforrások hatását.  Két lehetőség is van, amelyek hasonló végeredményre vezetnek.

Vagy az említett módon a mikrofonjelnek a gerjesztéssel koherens részét mérjük, (és osztjuk el a burkolt esetet a burkolatlannal), vagy az átviteli függvényekkel tesszük ugyanezt.

Bármelyik módszert követjük, a végén spektrumokat kell elosztani egymással. Ezek a spektrumok keskenysávúak és meglehetősen szőrösek szoktak lenni. Nem azért, mert zajosak, hanem azért, mert a szobának az átviteli függvénye igen csipkés. (Ha kétszer elindítjuk a mérést egymás után, a két eredmény egyformán lesz cakkos.)

A burkolt és a csupasz mérésből származó spektrum viszont különbözőképpen cakkos. Ha két ilyen függvény osztunk el egymással, akkor elég borzasztó eredményt kapunk. Cikket osztva cakkal nagyon nagy, fordított esetben nagyon kicsiny a hányados.

Ugyanakkor egy burkolat hanggátlása nem érdekel minket, (nem is igazán értelmezhető) finom frekvencia-felbontásban. Ezért a sok ezer finom FFT vonalat össze szoktuk vonni tercsávokba. Ez a cakkosságot szépen kisimítja. Végül a tercsávok között végezzük el az osztást.

A spektrumokat ábrázoló ablakoknál a menüből kiindulva van lehetőség ilyen terc-összevonásra, és egyidejűleg exportálásra is textfájlba .dif kiterjesztéssel. (Sima textfájl, tabulátorral határolva. A .dif kiterjesztés következtében rögtön az Excel nyitja meg a fájlt, és nem kell importálással külön vacakolni.)

A spektrumok osztását, már Excel-ben kell elvégezni és az eredményt ábrázolni.

#### A jegyzőkönyv tartalma

- A mérés elve.

- Az alkalmazott műszerek nagy vonalakban.

- A burkolatok pontos leírása. (Ne feledjük, semmi értelme a pontos hanggátlásnak, ha a hozzá tartozó burkolat leírása pongyola)

- A burkolatok hanggátlása tercfelbontásban

Úgy írjuk a jegyzőkönyvet, hogy ha úgy adódik, 15 év múlva forrásként használhassuk zajburkolat tervezéséhez!